- 附件3：

- 有限空间气体危害风险分级指引（试行）

《工贸企业有限空间重点监管目录》（应急厅〔2023〕37 号）明确的重点监管有限空间（1.建材行业：立式炉窑，涉及热风的立式磨、球磨机、选粉机，减水剂储罐，污水收集处理池（井、罐）；2.机械行业：石灰式干式喷房漆雾收集系统，电镀（氧化）槽、酸碱槽、电泳槽、浸漆槽，污水收集处理池（井、罐）；3.轻工行业：发酵池（发酵物储存、周转池）、腌制池、纸浆池（储浆池、废浆池）、皮浆池、转鼓，发酵罐（槽）、浸出罐、贮糖罐（糖浆箱）、酸碱罐（槽）、电镀（氧化）槽、酸碱槽、电泳槽、浸漆槽，干酪素的溶解罐、点酸罐、缓存罐，超纯水氮封水箱，加入含硫添加剂的物料罐，污水收集处理池（井、罐）；4.纺织行业：酸碱罐，污水收集处理池（井、罐）），一律判定为高风险等级。该目录以外的有限空间，按以下方法进行风险分级。根据有限空间特点，依照表1获得三个评估指标的分值，将分值加和得到该有限空间气体危害风险总分，即总分=有限空间内部储存物质分值+有限空间封闭情况分值+有限空间深度分值，最高分为 100分，按照表2进行分级。

- 表1 评估指标及分值

| - 评估指标 | - 评估内容 | - 分值 |
| --- | --- | --- |
| 有限空间内部存储物质 | - 污水、污泥、粪便等污物 | - 40 |
|  | - 酒糟等发酵物 | - 40 |
|  | - 其它可能产生有毒气体的物质 | - 40 |
|  | - 造成缺氧窒息的气体（如氮气、二氧化碳、氩气等） | - 35 |
|  | - 其它可能产生缺氧窒息气体的物质 | - 35 |
|  | - 可燃气体（甲烷、汽油、柴油等） | - 35 |
|  | - 酸碱等腐蚀性物质 | - 20 |
|  | - 河水 | - 15 |
|  | - 雨水 | - 12 |
|  | - 清水 | - 10 |
|  | - 干燥，无其它物质 | - 10 |
| - 有限空间 - 封闭情况 | - 封闭 | - 30 |
|  | - 部分封闭 | - 20 |
| 有限空间 深度 | - 10米（含）及以上 | - 30 |
|  | - 5米（含）至10米 | - 25 |
|  | - 3米（含）至5米（不含） | - 20 |
|  | - 3米以下 | - 10 |

- 表2分级方法

| - 风险等级 | - 总分 |
| --- | --- |
| - 高风险 | - 85分及以上 |
| - 中风险 | - 65分至84分 |
| - 低风险 | - 64分及以下 |